ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АНТ-Архитектура Новых Технологий»

Россия, Новосибирская область, ул. Ленина, 67/А

Новосибирская область, г.Бердск.

проект планировки территории,

расположенной в кадастровом квартале 54:32:010817

Шифр 21.315-ПП

Том 1

Текстовая часть

г. Бердск, 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АНТ-Архитектура Новых Технологий»

Россия, Новосибирская область, ул. Ленина, 67/А

Новосибирская область, г.Бердск.

проект планировки территории,

расположенной в кадастровом квартале 54:32:010817

Шифр 21.315-ПП

Том 1

Текстовая часть

Заказчик: 		Мауль Лилия Васильевна

Исполнитель: 	ООО «АНТ-Архитектура Новых Технологий»

Шифр: 		21.315-ПП

Генеральный директор 	                    			                         Баев А.Н.

ООО «АНТ-Архитектура Новых Технологий»

Главный архитектор проекта	                                                            Баев А.Н.

г. Бердск, 2021 г.

# Общие данные.

Основание и исходные данные для проектирования.

Проект планировки территории разработан на основании Задания на проектирование и прилагаемых документов:

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Бердска № 3551 от 16.11.2021г. «О подготовке проекта планировки территории, с местоположением: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Бердск, город Бердск, территория изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства, в кадастровом квартале 54:32:010817»

- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком  Мауль Л. В.;

- Топографический план М 1:1000, выданного ООО «ЦПИиТР»;

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации"

от 29.12.2004  № 190-ФЗ;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования г.Бердска , утвержденные решением Совета Депутатов г.Бердска от 17.09.2020 г. №399,  «Об утверждении Правил землепользования  и застройки муниципального образования г.Бердска»;

- Федеральный закон  №221-Ф3 от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон  №218-Ф3 от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости».

# 1. Характеристика современного использования территории

Территория существующего участка расположена в кадастровом квартале 54:32:010817 в г.Бердске Новосибирской области, в южной  части г.Бердска. Территория ограничена с востока внешними границами НТ микрорайон "Марьин лог", с юга автодорогой , ведущей к ул.Черемушная, с севера личными подсобными хозяйствами, с запада автодорогой.

Площадь территории составляет  125 993 м2.

Внутри проектируемой территории присутствуют участки зеленых массивов деревьев и кустарников.

В настоящее время планируемая территория свободна от застройки, и занята луговой растительностью с редкими залесенными участками. Вдоль территории, с юго-западной стороны, пролегает автодорога, ведущая в сторону центра г.Бердска на ул.Черемушная.

Таблица 1

Существующий баланс использования территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектная площадь территории | м2 | 125 993,0 | 100,0 |
| 2 | Территория для ведения садоводства | -//- | 125 993,0 | 100,0 |
| ИТОГО: |  |  | 125 993,0 | 100,0 |

2. Основные направления градостроительного развития территории

Проектом предусмотрено размещение и организацию территории садоводческого объединения на земельных участках в кадастровом квартале 54:32:010817. По определению СНиП 30-02-97* проектируемое садоводческое объединение, по числу земельных участков, относится к средним ( от 101 до 300). Решения направлены на создание комфортной среды для ведения садоводческой деятельности и отдыха граждан, обеспеченной необходимыми требованиями социально-бытового обслуживания населения, озелененными и благоустроенными территориями отдыха, транспортной, инженерной инфраструктурами.

Основными планировочными осями территории являются существующая  асфальтированная дорога в юго-западной стороне, ведущая в сторону центра г. Бердска, и примыкающие к ней проектируемые основные улицы.  Основные улицы дополняются сетью местных проездов, образующих квартальную планировочную структуру.

На территории выделяется планировочная структура в виде кварталов индивидуальных садоводческих участков граждан; территорий размещения улично-дорожной сети; территорий общего пользования и инженерных сооружений.  В составе кварталов, предусмотрено размещение 103 индивидуальных садоводческих участков с включениями зон общего назначения. На проектируемую территорию предусмотрено 6 въездов-выездов с существующей и проектируемой автодороги. В непосредственной близи от данных въездов расположены  зоны, предусмотрены для смешанного использования с размещением коммунальной, и общественной застройки проектируемого садоводческого объединения.

Проектируемое территориальное зонирование территории данных земельных участков предусматривает, (согласно правилам землепользования и застройки города Бердска, утвержденных решением Совета депутатов города Бердска от 17.09.2020 № 399 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Бердска") размещение следующих объектов капитального строительства:

- на территории общего назначения (13.0) предусмотрено размещение улиц и дорог общего пользования с необходимыми транспортными сооружениями, остановкой общественного транспорта; открытой стоянки автотранспорта с щебеночно-гравийным и асфальтобетонным покрытием, вместимостью 15 маш/мест; пешеходных тротуаров; газонов, с размещением по ним инженерных коммуникаций; площадки сбора ТБО, объектов рекреации и отдыха населения; сооружения КТПН сетей электроснабжения.

Объекты социально-бытового обслуживания населения размещаются в шаговой доступности от индивидуальных садоводческих участков в соответствии с нормативными требованиями.

- на территории ведения садоводства (13.2) предусмотрено размещение 103 участка для ведения садоводческой деятельности и отдыха граждан с непосредственной их застройкой  малоэтажными индивидуальными загородными жилыми домами, 1-2 этажа, и хозяйственными постройками.

Таблица 2

Проектируемый баланс использования территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Количество | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория общего назначения в т.ч. (13.0) |  | 26294,9 | 20,9 |
|  | УДС (улично-дорожная сеть) | м2 | 24391,7 |  |
|  | Территория общего управления | м2 | 1903,2 |  |
| 2 | Территория ведения садоводства (13.2) | м2 | 99698,1 | 79,1 |
| ВСЕГО ( в границах проектирования): |  |  | 125 993,0 | 100,0 |

Количество индивидуальных участков составляет 103, с общей площадью 99698,1 м2. Площадь индивидуальных  участков варьируется от 522 до 1200 м2. Согласно норм СНиП 30-02-97* индивидуальные участки должны иметь не сплошное ограждение высотой 1,5 м. Допускается устройство сплошных ограждений со стороны улиц и проездов. На садовом участке могут возводится жилое строение (или дом), хозяйственные постройки и сооружения. Противопожарные расстояния в пределах 1 участка не нормируются. Противопожарные расстояния между строениями, расположенными на соседних участках должны быть не менее, чем указаны в Таб.2  СНиП 30-02-97*. Допускается группировать и блокировать жилые дома на соседних участках. Жилое строение или дом должно отстоять от красной линии улиц не менее 5м, от красной линии проездов – не менее 3м. Расстояние от хозяйственных построек до красных улиц и проездов должно быть не менее 5м. Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: от жилого строения - 3м; от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4м; от других построек – 1м; от стволов высокорослых деревьев – 4м, среднерослых – 2м; от кустарника – 1м.

Площадь озелененных территорий общего назначения составит 1,0 га, что обеспечит 24,0 кв.м озеленения на 1 индивидуального владельца. На территории сохраняется и используется для озеленения большая часть существующей древесной растительности. Озеленение территории устраивается на площадках отдыха и на территориях индивидуальных владельцев, улиц, объектов общественного назначения.

3. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание территории.

Проектом планировки предусмотрено размещение на рассматриваемой территории системы улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортную связь с другими населенными пунктами. Система включает устройство основных улиц, проездов и транспортно-пешеходных проездов местного значения. Остановки общественного транспорта находятся на 2-х въездах

-выездах, в проектируемый поселок с автодороги. Связь с близлежащими населенными пунктами будет обеспечиваться посредством двух въездов-выездов из проектируемой территории на автодороги г.Бердска.

К основным улицам примыкают местные проезды. Сеть данных улиц и проездов образуют квартальную структуру планировки территории. Улично-дорожная сеть общего использования, выделенная проектируемыми красными линиями, дополняется системой местных проездов, расположенных на внутриквартальной территории и обеспечивающих подъезд транспорта к участкам и объектам застройки.

Основные улицы предусмотрены с устройством по 1 полосе движения в каждом направлении, с шириной полосы 3,5 м. Основные улицы предусматривают автодороги с щебеночно-гравийным и асфальтобетонным покрытием V категории, общей протяженностью 1,818 км. Площадь покрытий данных автодорог составляет 1,3305 га. Минимальный радиус кривых при пересечении улиц принят 6м.

Транспортное обслуживание планируемой территории предусматривается с использованием общественного и личного транспорта. Существует движение транзитных маршрутов, проходящих со стороны центра г. Бердска вдоль территории проектируемого участка в направлении п. Сосновка. Возможна организация специализированного маршрута до проектируемого участка.

Движение личного транспорта осуществляется по всем элементам улично-дорожной сети.

Хранение личного автомобильного транспорта предусмотрено на индивидуальных участках. Стоянки временного хранения объектов административно-хозяйственной зоны предусматриваются на открытых площадках. На территории общего пользования предусмотрены открытые стоянки.

Пешеходное движение организовано по уличным тротуарам и внутриквартальным дорожкам. Пересечение проезжей части – по наземным пешеходным переходам. На улицах местного значения скорость транспорта ограничивается средствами организации движения.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Гостевые парковочные места | маш.мест | 15 |
| 2 | Места постоянного хранения на участке | маш.мест | - |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 3 | Дорожное покрытие | м2 | 13304,9 |
| 4 | Тротуары, проходы, площадки | м2 | 4219,5 |

4. Инженерная подготовка территории и отвод поверхностных вод.

На территории не выявлены опасные экзогенные процессы. Проектом предусматривается выполнение вертикальной планировки территории с учетом максимального сохранения существующих отметок рельефа. Это позволит минимизировать объемы земляных работ, максимально сохранить существующий почвенный слой и древесную растительность.

Проектные мероприятия застройки участков территории должны предусматривать снятие и сохранение плодородного слоя почвы перед проведением планировки рельефа для последующего использования при озеленении территории.

На территории района предусмотрен организованный сбор поверхностных вод по системе открытых лотков и кюветов. Открытые кюветы выполняются с укрепленной поверхностью.

5. Инженерно-техническое обеспечение территории

На планируемой территории в настоящее время отсутствуют сети и сооружения инженерно-технического обеспечения. На расчетный срок предусматривается создание новой инженерной инфраструктуры с использованием автономных и централизованных источников инженерно-технического обеспечения.

5.1 Водоснабжение.

Предусматривается централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения района с использованием подземных водозаборов.

На территории размещается комплекс сооружений подземного водозабора и водоподготовки с водозаборной скважиной. Источники водоснабжения включены в единую сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения. Схема водоснабжения принята тупиковой, общей протяженностью 2670 м.

Для пожаротушения дополнительно предусмотрен подземный резервуар для хранения воды на 25 м3.

Расход на пожаротушение, из расчета 1 пожара и составляет 10 л/сек на кварталах (СНиП 2.04.02-84* таб.5,6)

5.2 Водоотведение.

Сбор, удаление и обезвреживание нечистот приняты не канализованными. При удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием – пудр-клозеты, биотуалеты. Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозеты и надворные уборные. Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях расположенных на расстоянии не ближе 4м от границы соседнего участка.

5.3 Теплоснабжение.

На первом этапе эксплуатации индивидуального жилого фонда и общественных зданий предполагается использование автономных индивидуальных отопительных систем с различным видом топлива. В дальнейшем, для нужд потребителей предусмотрена техническая возможность газоснабжения природным газом.

5.4 Электроснабжение.

Электроснабжение объектов района предусматривается от централизованных источников г.Бердска. Распределение энергии осуществляется через трансформаторные подстанции стационарного и контейнерного типа, размещаемые на территории планируемых кварталов. Количество, тип и мощность трансформаторных подстанций уточняются на стадии рабочего проектирования.

Трансформаторные подстанции запитываются с использованием линий электропередачи по встречно-лучевой схеме. Питающие линии индивидуального фонда и объектов соцкультбыта 0,4 кВ выполняются по линиям электропередачи.

6.  Мероприятия по санитарной очистке территории

Вывоз мусора с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20 м. Они должны иметь ровное бетонное покрытие, ограждены зелеными насаждениями.

Проектом предусмотрено 2 площадки под контейнеры для мусора.

Спецмашинами мусор будет вывозиться на свалку-полигон.

Уборка поселковых территорий подразумевает проведение следующих мероприятий:

- механизированная уборка улиц и удаление уличного мусора и снега;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- ремонт и побелка надворных туалетов, саннадворных установок;

- установка урн для мусора;

- озеленение и благоустройство территорий объектов СКБ и территорий общего пользования

7. Инженерно-технические мероприятия
                     гражданской обороны

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон возможных разрушений.

- На проектируемой территории существующих и проектируемых потенциально-опасных объектов нет.

- На автомобильной трассе возможны аварии с выбросом АХОВ (аммиак, хлор) и проливом ЛВЖ, СУГ.

8. Основные показатели развития территории

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория |  |  |
|  | Площадь территории | га | 12,5993 |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 12,5993 |
|  | в т.ч. территории: |  |  |
| 1.2 | - индивидуальных садоводческих участков | га | 9,9698 |
| 1.3 | - общего назначения | га | 2,6295 |
|  | в т.ч. территории: |  |  |
|  | общего назначения | га | 0,1903 |
|  | улично-дорожной сети | га | 2,4391 |
| 2 | Количество садоводческих участков | шт | 103 |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 3.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 1,818 |
| 3.2 | Парковочных мест всего (гостевых) | машино-мест | 15 |
| 4 | Благоустройство |  |  |
| 4.1 | Тротуары, проходы, площадки | м2 | 4219,5 |
| 4.2 | Газоны | м2 | 9679,0 |
| 4.3 | Количество твердых бытовых отходов | куб.м /сут | 1,1 |