ООО «ГЕОСИТИ»

630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 29

ИНН 5404397738 КПП 540401001    ОГРН 1095404017610

р/с 40702810023230000695 Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»

к/с 30101810600000000774   БИК 045004774

тел./факс.344-35-31, 355-44-48

E-mail: ooo_geocity@mail.ru

Заказчик: жилищно-строительный кооператив «Бердский залив»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ Территории

В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 54:19:164501:84 В Г. бЕРДСКЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

и проект межевания территории в его составе

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Директор                                                                                                       Батин П.С.

Новосибирск 2019

01 Состав проекта

Утверждаемая часть

1. Положения о характеристиках планируемого развития территории

2. Положения об очередности планируемого развития территории

3. Чертеж планировки территории

4. Текстовая часть проекта межевания территории

5. Чертеж межевания территории

Материалы по обоснованию

6. Материалы по обоснованию в текстовой форме

7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по гражданской обороне

8. Карты, схемы

9. Чертеж межевания территории

10. Результаты инженерных изысканий

Электронная версия проекта

11. Текстовые материалы  в формате docx.

12. Графические материалы  в виде растровых изображений  ( *jpeg),

и в формате MapInfo (*tab).

Состав графической части проекта

| № п/п | Наименование чертежей | Марка чертежа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чертежи утверждаемой части проекта |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории | ПП-1 | 1 |
| 2 | Чертеж межевания территории | ПМ-1 | 1 |
|  | Схемы материалов по обоснованию |  |  |
| 3 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:5 000 | ПП-2 | 1 |
| 4 | Схема использования территории в период подготовки проекта М 1:1000 | ПП-3 | 1 |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия М 1:1000 | ПП-4 | 1 |
| 6 | Схема архитектурно-планировочной организации территории (планировочное решение застройки) | ПП-5 | 1 |
| 7 | Схема благоустройства М 1:1000 | ПП-6 | 1 |
| 8 | Схема организации движения транспорта и пешеходов М 1:1000, Профили улиц и дорог | ПП-7 | 1 |
| 9 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:1000 | ПП-8 | 1 |
| 10 | Схема сооружений и инженерных коммуникаций, М 1:1000 | ПП-9 | 1 |
| 11 | План межевания территории | ПМ-2 | 1 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Анализ сложившегося использования территории	4

1.1.  Краткая характеристика климатических  условий	4

1.2. Положение в системе расселения	8

1.3. Современное состояние территории	8

1.4.  Зоны с особыми условиями использования территории	19

1.5. Объекты историко-культурного и археологического наследия	21

2. Основные направления комплексного развития территории поселения в документах территориального планирования федерального, регионального и местного уровня	22

3.  Предложения по планировке территории	23

3.1. Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)	23

3.2 Численность населения  и  жилищный  фонд	29

3.3. Расчет учреждений обслуживания населения	29

3.4. Система озеленения и организация мест отдыха населения	35

3.5. Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети	35

3.6 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	37

3.7 Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры	40

3.8  Предложения по установлению зон с особыми условиями использования территории	44

4.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды	45

5.  Результаты инженерных изысканий	47

6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории	48

Введение

Проект планировки выполнен ООО «ГЕОСИТИ» на основании договора №12/07 с жилищно-строительным кооперативом «Бердский залив» (ЖСК «Бердский залив»).

Подготовка проекта планировки осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Объектом градостроительного планирования является территория земельного участка с кадастровым номером 54:19:164501:84 в городе Бердске Новосибирской области.

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:

гражданский кодекс Российской Федерации;

земельный кодекс Российской Федерации;

градостроительный кодекс РФ;

постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 08.11.2007 № 257-ФЗ;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 N 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года);

Местные нормативы градостроительного проектирования г. Бердска.

Проектные решения выполнены с учетом положений ранее разработанной градостроительной документации:

Правила землепользования и застройки муниципального образования города Бердска;

Генеральный план муниципального образования города Бердска.

Задачами проекта являются разработки проектных решений, обеспечивающих освоение в различных целях, реконструкцию и благоустройство существующей и проектируемой территории.

Расчетный  срок  проекта  - 2022 г.

1. Анализ сложившегося использования территории

1.1.  Краткая характеристика климатических  условий

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климат континентальный, средняя температура января -18,8. Средняя температура  июля +19. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C.  Абсолютный максимум - +38 °C, минимум -50 °C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, теплого (< 10о) - 243, безморозного (< 8о) - 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март - 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория р.п.Кольцово относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.

Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория сельсовета относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50 лет).

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле. Данные климатической оценки представлены в таблицах 1.1.1-1-1.1.1-5

Таблица №1.1-1

Характеристика климатического района I B

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | От -14 до -28 | 5 и более | От +12 до +21 | - |

Таблица № 1.1-2

Направления и скорость ветра

|  | Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с; повторяемость штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | 31 | 6 | 3 | 15 |
|  | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 4,7 | 5,7 | 3,7 | 3,0 |  |
|  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 12 | 18 | 11 | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 18 |
|  | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 2,5 |  |

Рисунок № 1.1-1

Преобладающие направления ветров

Таблица № 1.1-3

Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры Воздуха наиболее холодного месяца, 0С | Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤00С |  | ≤80С |  | ≤100С |  |  |  |  |  |  | ≤80С |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |  |  | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| -44 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9,3 | 178 | -12,4 | 230 | -8,7 | 243 | -7,7 | 80 | 77 | 104 | ЮЗ | - | 3,9 |

Таблица № 1.1-4

Климатические параметры теплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 995 | 23 | 28 | 24,6 | 38 | 11,4 | 72 | 56 | 338 | 95 | ЮЗ | 0 |

Таблица № 1.1-5

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18,8 | -17,3 | -10,1 | 1,5 | 10,3 | 16,7 | 19,0 | 15,8 | 10,1 | 1,9 | -9,2 | -16,5 | -0,2 |

1.2. Положение в системе расселения

Проектируемый земельный участок находится в северо-восточной части г. Бердска.

Рисунок № 1.2.-1

Положение проектируемой территории  в составе МО г. Бердска

Проектируемый участок расположен вдоль автомобильной дороги местного значения и имеет выгодное положение по отношению к основным транспортным связям, которыми являются железная дорога и городская дорога Бердское шоссе (Р-256). Участок расположен  в 4,65 км от ближайшей железнодорожной станции Береговая.

1.3. Современное состояние территории

Проектируемая территория расположена в северо-восточной части г. Бердска площадью 9,8436 га. В границах проектируемой территории расположен земельный участок 54:19:164501:84, предоставленный ЖСК «Бердский залив» площадью  57612 кв. м (5,7612 га).

В настоящее время территория земельного участка с кадастровым номером 54:19:164501:84   свободна от жилой застройки и представляет собой площадку с равнинным рельефом с незначительными уклонами и колебаниями высот, в центральной части площадка рассечена оврагом. В целом рельеф пригоден для размещения жилой застройки. Также на территории проектирования расположены капитальные объекты строительства, это - линии электропередач, газопровод, трансформаторная станция.

На территории располагаются небольшая кустарниковая растительность, леса, местами рельеф нарушен.

Существующий баланс территории представлен в таблице.

Таблица № 1.3.-1

Существующий баланс территории в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:164501:84

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего в границах проектирования | 5,7612 | 100,00 |
| 1 | Древесно-кустарниковая растительность | 2,8491 | 49,45 |
| 2 | Луга (сенокос) | 2,6402 | 45,83 |
| 3 | Улично-дорожная сеть | 0,2703 | 4,69 |
| 4 | Территорий объектов инженерной инфраструктуры | 0,0016 | 0,03 |

Таблица № 1.3.-2

Существующий баланс территории в границах элемента планировочной структуры

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего в границах проектирования | 9,8436 | 100,00 |
| 1 | Территории индивидуальной жилой застройки городского типа | 4,0824 | 41,47 |
| 2 | Древесно-кустарниковая растительность | 2,8491 | 28,94 |
| 3 | Луга (сенокос) | 2,6402 | 26,82 |
| 4 | Улично-дорожная сеть | 0,2703 | 2,75 |
| 5 | Территорий объектов инженерной инфраструктуры | 0,0016 | 0,02 |

Таблица № 1.3.-3

Сведения о существующих земельных участках на кадастровом плане территории в границах элемента планировочной структуры

| № п/п | Учетный номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 54:19:164501:1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1502 |
| 2 | 54:19:164501:2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1500 |
| 3 | 54:19:164501:4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1500 |
| 4 | 54:19:164501:5 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1410 |
| 5 | 54:19:164501:6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1500 |
| 6 | 54:19:164501:7 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1500 |
| 7 | 54:19:164501:8 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1500 |
| 8 | 54:19:164501:9 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для индивидуальной жилой застройки | 1500 |
| 9 | 54:19:164501:10 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для индивидуальной жилой застройки | 1500 |
| 10 | 54:19:164501:12 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1500 |
| 11 | 54:19:164501:13 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1500 |
| 12 | 54:19:164501:14 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1500 |
| 13 | 54:19:164501:15 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 2214 |
| 14 | 54:19:164501:16 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1497 |
| 15 | 54:19:164501:18 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1229 |
| 16 | 54:19:164501:20 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1490 |
| 17 | 54:19:164501:23 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1482 |
| 18 | 54:19:164501:24 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1489 |
| 19 | 54:19:164501:58 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1497 |
| 20 | 54:19:164501:59 | Земли населенных пунктов | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1518 |
| 21 | 54:19:164501:60 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1588 |
| 22 | 54:19:164501:79 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1499 |
| 23 | 54:19:164501:80 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1499 |
| 24 | 54:19:164501:84 | Земли населенных пунктов | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки; земельные участки, предназначенные для размещения торговли, объектов бытового обслуживания | 57612 |
| 25 | 54:19:164501:112 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 2999 |
| 26 | 54:19:164501:313 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1284 |
| 27 | 54:19:164501:314 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки. | 1500 |

1.4.  Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со сведениями единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в границах проектируемой территории поставлены на кадастровый учёт границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Берди (Бердский залив Новосибирского водохранилища).

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Проектируемая жилая застройка удалена от существующих автомобильных дорог (Р-256)  и не попадает в санитарно-защитную зону автомобильной дороги федерального значения.

Электрические сети

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют для ВЛ 10 кв - 5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов, для КЛ 10 кВ – 1 м в обе стороны.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица № 1.4-1

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55; |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 736 приложение дополнено подпунктом "д"

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 736 приложение дополнено примечанием

Примечание. Требования, предусмотренные подпунктом "а" настоящего документа, применяются при определении размера просек.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства.

На проектируемой территории объектов капитального строительства оказывающих негативное воздействие на окружающую среду не расположено.

Территория проектирования расположена в зоне приаэродромной территории аэропорта «Бердск-Центральный» (рисунок 1.4 -1)

Рисунок № 1.4.-1

Приаэродромная территория аэропорта «Бердск-Центральный»

1.5. Объекты историко-культурного и археологического наследия

Объекты культурного наследия Новосибирской области в границах проектирования отсутствуют.

2. Основные направления комплексного развития территории поселения в документах территориального планирования федерального, регионального и местного уровня

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах проекта планировки территории размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в границах проекта планировки территории размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, в границах проекта планировки территории размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах проекта планировки территории размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах проекта планировки территории размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области» в границах проекта планировки территории размещение объектов регионального значения не запланировано.

Генеральным планом муниципального образования города Бердска в границах проекта планировки территории не предусмотрено размещение объектов местного значения.

3.  Предложения по планировке территории

3.1. Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Проектом планировки территории в соответствии с правилами землепользования и застройки устанавливается 4 (четыре) зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

зона малоэтажной смешанной жилой застройки (2-4 этажа);

зона инженерной инфраструктуры;

зона улично-дорожной сети;

зона рекреационно-ландшафтных территорий.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска зона малоэтажной смешанной жилой застройки выделена для формирования жилых районов с размещением малоэтажных жилых домов, многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов деятельности.

Зона малоэтажной смешанной жилой застройки предназначена для следующих основных видов разрешенного использования: земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки; земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки; земельные участки, предназначенные для размещения торговли, объектов бытового обслуживания; земельные участки, занятые скверами, городскими садами; земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта.

В проекте планировке территории зона малоэтажной смешанной жилой застройки предназначена для следующих основных видов разрешенного использования:

земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска зона инженерной инфраструктуры - площадные объекты и территория в границах технических зон, действующих и проектируемых инженерных сооружений. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для следующих основных видов разрешенного использования: земельные участки, предназначенные для размещения трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи, конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств энергетики и связи, размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи.

Проектом предусмотрено размещение объектов электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, ливневой сети.

Зона улично-дорожной сети относится к территориям общего пользования.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска зона улично-дорожной сети предназначена для следующих основных видов разрешенного использования: земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, переулков, проездов, тупиков.

В проекте планировке территории зона улично-дорожной сети предназначена для следующих основных видов разрешенного использования:

земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, переулков, проездов, тупиков;

земельные участки (территории) общего пользования.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска зона рекреационно-ландшафтных территорий выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования. Зона рекреационно-ландшафтных территорий предназначена для следующих основных видов разрешенного использования: земельные участки площадей, аллей; земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами.

В проекте планировке территории зона рекреационно-ландшафтных территорий предназначена для следующих основных видов разрешенного использования:

земельные участки площадей, аллей;

земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами;

земельные участки (территории) общего пользования.

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства приведен в таблице № 3.1-1.

Таблица  № 3.1-1

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:164501:84

| № п/п | Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего в границах проекта планировки территории | 5,7612 | 100,00 |
| 1 | зона малоэтажной смешанной жилой застройки (2-4 этажа) | 2,7115 | 47,07 |
| 2 | зона инженерной инфраструктуры | 0,0218 | 0,38 |
| 3 | зона улично-дорожной сети | 2,0702 | 35,93 |
| 4 | зона рекреационно-ландшафтных территорий | 0,9577 | 16,62 |

Таблица  № 3.1-2

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах элемента планировочной структуры

| № п/п | Наименование зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего в границах проекта планировки территории | 9,8436 | 100,00 |
| 1 | зона индивидуальной жилой застройки городского типа | 4,0824 | 41,47 |
| 2 | зона малоэтажной смешанной жилой застройки (2-4 этажа) | 2,7115 | 27,55 |
| 3 | зона инженерной инфраструктуры | 0,0218 | 0,22 |
| 4 | зона улично-дорожной сети | 2,0702 | 21,03 |
| 5 | зона рекреационно-ландшафтных территорий | 0,9577 | 9,73 |

Проектом планировки территории предусматривается установление красных линий.

Отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве - не менее 6 метров в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, утвержденных решением Совета депутатов второго созыва муниципального образования г. Бердска от 8.11.2007 г. № 322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска».

В проекте планировки территории отображены планируемые границы элемента планировочной структуры.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости, согласно части 6 статьи 41 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

На основании постановления Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области» проект планировки территории выполнен в местной системе координат Новосибирской области.

Каталог координат поворотных точек красных линий приведен в таблице № 3.1- 2.

Схема № 3.1-1

Разбивочный план поворотных точек красных линий

Таблица  № 3.1- 2

Каталог координат поворотных точек красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 461093,05 | 4211730,55 |
| 2 | 461066,65 | 4211774,03 |
| 3 | 461051,11 | 4211799,56 |
| 4 | 461035,60 | 4211825,21 |
| 5 | 461018,01 | 4211854,00 |
| 6 | 461000,81 | 4211882,14 |
| 7 | 460983,60 | 4211910,36 |
| 8 | 460966,41 | 4211938,49 |
| 9 | 460949,22 | 4211966,61 |
| 10 | 460937,40 | 4211985,98 |
| 11 | 460920,82 | 4212011,21 |
| 12 | 460904,70 | 4212036,36 |
| 13 | 460866,89 | 4212003,57 |
| 14 | 460883,22 | 4211978,09 |
| 15 | 460897,54 | 4211955,98 |
| 16 | 460894,54 | 4211954,09 |
| 17 | 460896,90 | 4211950,34 |
| 18 | 460899,84 | 4211952,21 |
| 19 | 460906,82 | 4211940,71 |
| 20 | 460923,93 | 4211912,57 |
| 21 | 460941,07 | 4211884,35 |
| 22 | 460958,21 | 4211856,13 |
| 23 | 460975,34 | 4211827,91 |
| 24 | 460993,36 | 4211798,30 |
| 25 | 460996,39 | 4211793,16 |
| 26 | 461008,52 | 4211772,58 |
| 27 | 461023,63 | 4211746,66 |
| 28 | 461029,22 | 4211736,94 |
| 29 | 461016,17 | 4211733,69 |
| 30 | 460991,70 | 4211777,45 |
| 31 | 460978,27 | 4211798,69 |
| 32 | 460964,98 | 4211819,71 |
| 33 | 460951,60 | 4211840,85 |
| 34 | 460938,27 | 4211861,97 |
| 35 | 460924,91 | 4211883,11 |
| 36 | 460911,55 | 4211904,24 |
| 37 | 460860,83 | 4211872,19 |
| 38 | 460865,70 | 4211864,49 |
| 39 | 460874,18 | 4211851,06 |
| 40 | 460887,55 | 4211829,92 |
| 41 | 460900,90 | 4211808,77 |
| 42 | 460914,26 | 4211787,65 |
| 43 | 460927,57 | 4211766,29 |
| 44 | 460940,98 | 4211745,39 |
| 45 | 460905,14 | 4211914,38 |
| 46 | 460891,78 | 4211935,52 |
| 47 | 460878,43 | 4211956,65 |
| 48 | 460867,29 | 4211973,85 |
| 49 | 460853,13 | 4211996,66 |
| 50 | 460851,59 | 4211998,74 |
| 51 | 460833,67 | 4211972,39 |
| 52 | 460824,92 | 4211959,47 |
| 53 | 460790,10 | 4211933,63 |
| 54 | 460796,26 | 4211925,53 |
| 55 | 460814,01 | 4211925,01 |
| 56 | 460813,41 | 4211916,10 |
| 57 | 460800,57 | 4211914,17 |
| 58 | 460800,26 | 4211894,43 |
| 59 | 460796,40 | 4211892,29 |
| 60 | 460795,67 | 4211870,46 |
| 61 | 460818,30 | 4211854,17 |
| 62 | 460860,30 | 4211823,10 |
| 63 | 460882,64 | 4211808,30 |
| 64 | 460884,88 | 4211810,29 |
| 65 | 460852,80 | 4211856,43 |
| 66 | 460843,40 | 4211870,00 |
| 67 | 460836,17 | 4211881,37 |
| 68 | 460849,60 | 4211889,93 |
| 69 | 460854,42 | 4211882,31 |
| 70 | 460891,71 | 4212063,82 |
| 71 | 460875,27 | 4212091,27 |
| 72 | 460858,84 | 4212118,81 |
| 73 | 460842,41 | 4212146,26 |
| 74 | 460834,83 | 4212158,90 |
| 75 | 460825,05 | 4212174,48 |
| 76 | 460808,03 | 4212201,59 |
| 77 | 460791,01 | 4212228,70 |
| 78 | 460748,72 | 4212202,01 |
| 79 | 460765,74 | 4212174,91 |
| 80 | 460782,75 | 4212147,79 |
| 81 | 460792,21 | 4212132,74 |
| 82 | 460799,50 | 4212120,51 |
| 83 | 460815,94 | 4212093,06 |
| 84 | 460832,34 | 4212065,60 |
| 85 | 460835,42 | 4212060,47 |
| 86 | 460848,83 | 4212038,15 |
| 87 | 460860,86 | 4212018,19 |
| 88 | 460892,59 | 4212045,66 |
| 89 | 460884,35 | 4212059,43 |
| 90 | 460853,80 | 4212015,33 |
| 91 | 460846,83 | 4212026,95 |
| 92 | 460831,10 | 4212017,48 |
| 93 | 460840,64 | 4212009,31 |
| 94 | 460841,30 | 4212010,28 |
| 95 | 460850,57 | 4212014,03 |
| 96 | 460837,83 | 4212005,16 |
| 97 | 460828,92 | 4212012,75 |
| 98 | 460823,62 | 4212013,60 |
| 99 | 460804,33 | 4212009,42 |
| 100 | 460789,05 | 4212003,54 |
| 101 | 460776,51 | 4211990,93 |
| 102 | 460772,57 | 4211973,00 |
| 103 | 460773,73 | 4211951,07 |
| 104 | 460778,46 | 4211937,83 |
| 105 | 460787,51 | 4211941,07 |
| 106 | 460819,49 | 4211964,78 |
| 107 | 460814,01 | 4211970,15 |
| 108 | 460821,28 | 4211980,95 |
| 109 | 460822,59 | 4212052,82 |
| 110 | 460810,55 | 4212072,85 |
| 111 | 460811,73 | 4212073,63 |
| 112 | 460802,67 | 4212088,03 |
| 113 | 460793,60 | 4212102,40 |
| 114 | 460783,47 | 4212118,48 |
| 115 | 460746,16 | 4212094,94 |
| 116 | 460708,86 | 4212071,40 |
| 117 | 460718,99 | 4212055,38 |
| 118 | 460726,23 | 4212043,87 |
| 119 | 460728,04 | 4212040,97 |
| 120 | 460737,11 | 4212026,65 |
| 121 | 460761,36 | 4212041,98 |
| 122 | 460767,21 | 4212032,92 |
| 123 | 460780,44 | 4212037,73 |
| 124 | 460803,82 | 4212045,57 |
| 125 | 460762,46 | 4212266,23 |
| 126 | 460779,52 | 4212239,16 |
| 127 | 460739,93 | 4212214,20 |
| 128 | 460727,56 | 4212207,18 |
| 129 | 460739,22 | 4212188,72 |
| 130 | 460748,28 | 4212174,31 |
| 131 | 460757,35 | 4212159,94 |
| 132 | 460766,41 | 4212145,58 |
| 133 | 460775,47 | 4212131,17 |
| 134 | 460700,85 | 4212084,13 |
| 135 | 460691,79 | 4212098,52 |
| 136 | 460682,73 | 4212112,90 |
| 137 | 460682,04 | 4212113,99 |
| 138 | 460667,75 | 4212105,12 |
| 139 | 460641,80 | 4212129,34 |
| 140 | 460644,58 | 4212138,00 |
| 141 | 460660,54 | 4212148,10 |
| 142 | 460639,54 | 4212181,43 |

3.2 Численность населения  и  жилищный  фонд

Проектом планировки предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов с приквартирными земельными участками площадью 800-1004 кв.м. Участки будут предоставлены многодетным семьям.

Ориентировочная численность населения в границах планировочного элемента составит к расчетному сроку 230 человек.

Ориентировочная численность населения в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:164501:84   составит к расчетному сроку 120 человек.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда принята равной 30 кв.м на 1 человека.

Общая площадь жилищного фонда в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:164501:84 ориентировочно составит 6,9 тыс. кв.м.

3.3. Расчет учреждений обслуживания населения

В расчетах проектных мощностей учреждений использованы рекомендации СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области, местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска.

Перечень учреждений обслуживания населения с указанием проектных мощностей приведен в таблице 3.3-1.

| Таблица № 3.3-1 Расчет учреждений и предприятий обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование значения ОМЗ | Значение расчётного показателя | ед. изм. | на 1000 чел | Норматив. Докум. | Требуется по нормам | Рекомендации |
|  | Дошкольные образовательные организации | 70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет; 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения | мест |  | МНГП №126 от 21.12.2017 | 28 | Обслуживание на территории ЖСК «Новый» строительство на участке через дорогу ДОУ не на 95 мест, а на 125 (участок позволяет 125*35=4375<4400 |
| 2 | Общеобразовательные организации | 100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | мест |  | МНГП №126 от 21.12.2017 | 72 | Обслуживание на территории г. Бердска (п. Новый) |
| 3 | Организации дополнительного образования | 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | мест |  | МНГП №126 от 21.12.2017 | 70 |  |
| 4 | Физкультурно-спортивные залы | 350 на 1 тыс. человек | м. кв. | 350 | МНГП №126 от 21.12.2017 | 80,5 |  |
| 5 | Плавательные бассейны | 75 на 1 тыс. человек | м. кв. | 75 | МНГП №126 от 21.12.2017 | 17,3 |  |
| 6 | Плоскостные сооружения | 1950 на 1 тыс. человек | м. кв. | 1950 | МНГП №126 от 21.12.2017 | 448,5 |  |
| 7 | Территории рекреационного назначения | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м на 1 человека* | м. кв. | 16 | МНГП №126 от 21.12.2017 | 3680,0 |  |
| 8 | Объекты туризма и рекреации | Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел. | мест | 6 | МНГП №126 от 21.12.2017 | 1,4 |  |
| 9 | Аптеки | до 50 тыс. человек – 1 объект на 10 тыс. человек; | объект | 0,1 | МНГП №126 от 21.12.2017 | 0,02 |  |
| 10 | Помещения для культурно-досуговой деятельности | Уровень обеспеченности, кв.м площади пола - 50 на 1 тыс. населения | м. кв. | 50 | МНГП №126 от 21.12.2017 | 11,5 |  |
| 11 | Помещения для физкультурных занятий и тренировок | Уровень обеспеченности, кв.м общей площади 70 на 1 тыс. человек | м. кв. | 70 | МНГП №126 от 21.12.2017 | 16,1 |  |
| 12 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Уровень обеспеченности, посещение в смену 181,5 на 10 тыс. человек | посещ. смен | 181,5 | РНГП от 12.08.2015 № 303-п | 4,2 |  |
| 13 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | Уровень обеспеченности, койка 134,7 на 10 тыс. человек | койко-мест | 134,7 | РНГП от 12.08.2015 № 303-п | 3,1 |  |
| 14 | Медицинские организации скорой медицинской помощи | Уровень обеспеченности, автомобиль 1 на 10 тыс. человек | объект | 0,1 | РНГП от 12.08.2015 № 303-п | 0,02 |  |
| 15 | Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | в соответствии постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области» |  |  | пост. Правительства Новосибирской области № 158-п от 26.04.2017 |  |  |
| 15.1. |  | норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов 516,1 кв.м. | кв. м. | 516,1 | пост. Правительства Новосибирской области № 158-п от 26.04.2017 | 118,7 |  |
| 15.2. |  | норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, на которых осуществляется продажа продовольственных товаров 171,0 кв. м. | кв. м. | 171 | пост. Правительства Новосибирской области № 158-п от 26.04.2017 | 39,3 |  |
| 15.3. |  | норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, на которых осуществляется продажа непродовольственных товаров 345,1,0 кв. м. | кв. м. | 345,1 | пост. Правительства Новосибирской области № 158-п от 26.04.2017 | 79,4 |  |
| 16 | Предприятия общественного питания | Уровень обеспеченности, место 40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. человек – для общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс. человек – для квартала (микрорайона, жилого района); | мест | 8 | МНГП №126 от 21.12.2017 | 1,8 |  |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | Уровень обеспеченности, рабочее место 9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих мест на 1 тыс. человек – для общественного делового центра, 2 рабочих места на 1 тыс. человек – для квартала (микрорайона, жилого района); | мест | 2 | МНГП №126 от 21.12.2017 | 0,5 |  |
| 18 | Прачечные | Уровень обеспеченности, кг белья в смену 110 на 1 тыс. человек; | кг/смена | 110 | МНГП №126 от 21.12.2017 | 25,3 |  |
| 19 | Химчистки | Уровень обеспеченности, кг вещей в смену городские населенные пункты: 11,4 на 1 тыс. человек, в том числе 7,4 – для общественного делового центра, 4 – для квартала (микрорайона, жилого района); сельские населенные пункты: 3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания | кг/смена | 4 | МНГП №126 от 21.12.2017 | 0,92 |  |
| 20 | Бани | Уровень обеспеченности, место городские населенные пункты – 5 на 1 тыс. человек; | мест | 5 | МНГП №126 от 21.12.2017 | 1,15 |  |
| 21 | Отделения почтовой связи | Уровень обеспеченности, объект по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации, 1 на 18 тыс.чел. | объект | 0,055555556 | нормы и правилам Министерства связи Российской Федерации | 0,01 |  |

*Примечание: в городских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%

Обслуживание населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры и иными учреждениями предлагается за пределами проектируемой территории в границах города Бердска.

3.4. Система озеленения и организация мест отдыха населения

Система озеленения проектируется в соответствии с планировочной структурой и существующими природными условиями. Пространственная организация озелененных территорий, заложенная в проекте, направлена на осуществление следующих функций:

- Организация отдыха населения;

- Улучшение санитарно-гигиенического состояния среды.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения: озеленение рекреационно-ландшафтных территорий, озеленение вдоль улиц и дорог.

Все озелененные территории представляют собой пространственно взаимосвязанную систему.

На рекреационно-ландшафтных территориях максимально сохраняется существующий природный ландшафт для поддержания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения. Проектом планировки территории предусматривается создание пешеходной аллеи, ведущей к берегу Бердского залива, размещение детских площадок, спортивных площадок в структуре рекреационно-ландшафтных зон.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования города Бердска Новосибирской области  п «4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях,  связанных с решением вопросов местного значения» суммарная площадь озелененных территорий общего пользования 16 кв.м на 1 человека.

В границах планировочного элемента суммарная площадь озелененных территорий общего пользования 67 кв.м на 1 человека без учёта овражной территории.

3.5. Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети

Внешний транспорт

Город Бердск имеет достаточно хорошие внешние связи с областным центром г. Новосибирском, а также с другими районами. Основными видами внешнего транспорта являются железнодорожный и автомобильный. Водный транспорт в г.Бердске практически не получил развитие, хотя и расположен город на берегах Новосибирского водохранилища р.Оби и Бердского залива р.Берди, из-за близости к крупным порту и речному вокзалу в г.Новосибирске, также и воздушным транспортом жители города пользуются через аэропорт федерального и местного значений в г. Новосибирске, расположенных на расстояние 50 и 40 км от Бердска.

Внешние транспортные в настоящее время обеспечиваются в основном по автомобильной дороги регионального значения Бердское шоссе (Р-256). Автомобильная дорога регионального значения, обеспечивающие связь с пригородом и другими районами области. Связь с центральной частью города Бердск и другими жилыми районами города осуществляется по улицам общегородского, районного и местного значения. Автомобильная дорога районного значения соединяет проектируемую территорию с п. Светлый.

Ближайшая железнодорожная станция Береговая расположена  в 4,65 км.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть проектируется в соответствии с генеральным планом МО г. Бердска с уточнением площадей участков и рельефа, с учетом действующих градостроительных нормативов.

Обслуживание проектируемой территории предусмотрено с автомобильной дороги, являющейся продолжением улицы Таежной.

Проектом принята следующая классификация улично-дорожной сети:

улицы в жилой застройке – ширина в красных линиях 15 м, ширина проезжей части 6 м, односторонний тротуар 1 м.  (Согласно местным нормативам градостроительного проектирования города Бердска Новосибирской области  п «  4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог»);

проезды – ширина в красных линиях 12 м, ширина проезжей части 6 м. (Согласно местным нормативам градостроительного проектирования города Бердска Новосибирской области  п «  4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог»).

Протяженность тупиковых проездов не более 150 м.

Сведения по протяженности улично-дорожной сети приведены в таблице № 3.5-1.

Средняя плотность улично-дорожной сети осваиваемых территории составляет 18,9 км/кв.км.

Таблица 3.5-1

Протяженность проектируемых улиц и дорог

| № п/п | Наименование показателя | Ед.измер. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улицы в жилой застройке | км | 1,009 |
| 2 | Проезды | км | 0,090 |
|  | ИТОГО: |  | 1,099 |
|  | Плотность улично-дорожной сети: | км/кв.км | 18,9 |

Пропуск общественного транспорта предполагается по магистральным улицам районного значения, располагающиеся с западной стороны проектируемой застройки. Остановка общественного транспорта располагается на магистральной улице с учетом нормативного радиуса доступности 500 м.

Классификация улично-дорожной сети приведена на чертеже проекта планировки ПП-7.

Хранение личного автотранспорта

Хранения личного автотранспорта планируется на приусадебных и приквартирных участках граждан.

3.6 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка

Проектируемая территория представляет собой относительно ровную площадку с равномерным уклоном в юго-восточном направлении, пересеченную поперек крутым оврагом.

Общий перепад отметок в пределах проектируемой территории составляет 8 м без учета оврага (от 133.00 до 141.00 в абсолютных отметках). Минимальная отметка дна оврага 123.00. Уклоны по основной территории составляют 0,005-0,04%. В настоящее время естественный водоотвод с площадки осуществляется по средствам оврага непосредственно в р. Бердь.

В целом площадка благоприятна для строительства, прокладки самотечных сетей, организации поверхностного водостока, вертикальная планировка не вызывает сложных мероприятий при условии сохранения существующего оврага.

Схема вертикальной планировки выполнена с максимально возможным учетом рельефа с целью минимизации работ по инженерной подготовке территории.

Вертикальная планировка решена с небольшим превышением внутриквартальных территорий над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. Улицы запроектированы во врезке на 0,3 – 0,5 м. Поверхность тротуаров, газонов и элементов улиц, примыкающих к проезжей части, по возможности превышают по других отношению к ней на 0,15 м. Поперечный уклон поверхности проезжих частей улиц и дорог установлен в зависимости от типов дорожных покрытий и принят в среднем для асфальтобетонных и цементно-бетонных покрытий из плит – 2,0%, для щебеночных покрытий – 2,5-3%. Максимальные продольные уклоны улиц составляют 0,023,  минимальные уклоны – 0,005. Проезжая часть улиц имеет двускатный поперечный профиль.

В состав подготовительных мероприятий, производимых до начала инженерной подготовки территории, входят:

расчистка территории от кустарника;

снятие растительного слоя грунта по трассам будущих улиц и проездов, с последующим хранением в строго отведенных местах, и использованием при благоустройстве территории.

Излишки грунта, полученные при устройстве дорожных корыт, могут быть использованы для благоустройства, подсыпки пониженных мест на территории новой застройки, укрепления оврагов прилегающих территорий.

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки являются:

организация стока поверхностных (дождевых и талых) вод с вышележащей территории;

обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

созданий благоприятных условий для размещения зданий и прокладки подземных инженерных сетей.

Водостоки

Уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливневого стока.

В настоящем проекте организация поверхностного водоотвода принята при помощи развитой сети ливневой канализации.

Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым улицам и проездам по направлениям максимальных уклонов рельефа.

Запроектированная система ливневой канализации, состоящая из открытых и закрытых водостоков, служит для упорядоченного централизованного отвода стоков с проектируемой территории, защищая ее от подтопления дождевыми и талыми водами. Открытые водостоки представляют собой водоотводные лотки, расположенные по краям проезжей части, которые собирают поверхностный сток с территории и отводят его в водоприемные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть. После этого ливневый сток отводится по проектному ливневому коллектору на проектную площадку закрытого очистного сооружения ливневой сети, расположенную на юго-востоке от проектируемой территории, вблизи реки Шадрихи, с последующим выпуском очищенного стока в реку Шадриху. Также на площадку этого очистного сооружения предусмотрен отвод  ливневых  и талых стоков с сопредельных территорий, не включенных в границы данного проекта планировки.

Водоотводные  лотки рекомендуется  выполнить  вдоль проезжей части (глубина лотка в начальной точке- 0,2-0,3 м, размер лотка по дну - 0,4м). Минимальный допустимый уклон для лотков, расположенных по краю проезжей части, покрытых асфальтобетоном составляет 0,3%, для лотков покрытых брусчаткой или щебеночным покрытием 0,4%, для полимерных и полимербетонных лотков величина минимального допустимого уклона варьируется от 0,1 до 0,5% . Для отдельных лотков и кюветов минимальный уклон составляет 0,5-0,6%. В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются трубчатые железобетонные переезды Ø 400мм. Конструктивное решение водоотводных лотков следует уточнить на рабочей стадии проектирования автомобильных дорог застраиваемой территории.

Планировочная структура позволяет выделить на территории 1 бассейн стока, площадь которого составляет 9,01 га. Сброс очищенного ливневого стока в реку Шадриху рекомендуется производить с помощью рассеивающих выпусков, длина которых принимается  по расчету на дальнейших стадиях проектирования. Принятая конструкция рассеивающих выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых и талых вод с водой водоема.

Результаты подсчетов среднегодовых объемов дождевого, талого стоков и моечных вод приведены ниже.

Объем дождевого стока = 6,80 тыс. куб.м;

Объем талого стока = 4,5 тыс. куб.м;

Объем поливомоечных вод = 0,36 тыс. куб.м.

Среднегодовой объем селитебных сточных вод  составит  11,66 тыс. куб.м.

Охрана окружающей среды

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет природный ландшафт и речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли – основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

Предусмотренная система ливневой канализации исключает сброс ливневого стока в овраг и дальнейшее попадание в р.Бердь.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная планировка территории обеспечат организованный отвод и очистку поверхностных вод и исключат загрязнение водоемов и природного ландшафта.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа.

3.7 Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

Проектом учитывается обеспечение централизованным водоснабжением питьевого качества всех потребителей проектируемой территории. Согласно расчетам, водопотребление потребление составляет 47,46 куб.м/сут, в т.ч. 27,72 куб.м/сут  ЖСК «Бердский залив». На основании технических условий МУП «Комбинат бытовых услуг» от 23.11.2018 № 3856, полученных на расход ЖСК «Бердский залив» подключение происходит к существующему водопроводу Ду 150, проходящему вдоль земельного участка (технические условия на подключение приведены в приложении № 3).

Таблица № 3.7-1

Расчетный расход воды в границах проектирования

| №, п/п | Показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Численность, чел | 230 |
| 2 | Норма водопотребления, л/сут | 160 |
| 3 | Полив территории, куб.м/сут | 11,5 |
| 4 | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления, куб.м/сут | 36,80 |
| 5 | Максимальный расход воды, куб.м/сут | 48,30 |
| 6 | в т.ч. на нужды холодного водоснабжения, куб.м/сут | 32,20 |
| 7 | в т.ч. на приготовление горячей воды, куб.м/сут | 16,10 |

Таблица № 3.7-2

Расчетный расход воды на нужды ЖСК «Бердский залив»

| №, п/п | Показатель | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Численность, чел | 120 |
| 2 | Норма водопотребления, л/сут | 160 |
| 3 | Полив территории, куб.м/сут | 6,0 |
| 4 | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления, куб.м/сут | 21,12 |
| 5 | Максимальный расход воды, куб.м/сут | 27,12 |
| 6 | в т.ч. на нужды холодного водоснабжения, куб.м/сут | 19,27 |
| 7 | в т.ч. на приготовление горячей воды, куб.м/сут | 8,45 |

Для обеспечения жилых домов горячим водоснабжением предусматривается использование контура ГВС настенного газового котла, с преимуществом горячего водоснабжения.

Наружное пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети, вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.

Расход на наружное пожаротушения согласно таблице № 1,2 СП 8.13130.2009 составляет 10 л/с*3600/1000=36 куб.м/ч.

В соответствии СП 8.13130.2009 п.6.3 продолжительность тушения пожара должна приниматься 3ч.

36 м3/ч* 3ч=108 куб.м/сут

Протяженность сети водопровода в границах проектируемой территории составит 1,037 км, в т.ч. 1,037 км для нужд ЖСК «Бердский залив».

Водоотведение

Проектом предусматривается водоотведение всех объектов застройки. Стоки по самотечным трубопроводам поступают на канализационную насосную станцию (далее – КНС) и затем по напорному коллектору транспортируются до точки подключения, определенной техническим условиями.

Технические условия выданы МУП «Комбинат бытовых услуг» 29.11.2018 № 3915 ЖСК «Бердский залив» на объём сточных вод в точке подключения 21,12 куб.м/сутки. Точка подключения объекта к централизованной системе водоотведения: напорный коллектор Д 200 мм от КНС по ул.Тежная – Ежевичная в пос.Светлый с устройством смотрового колодца и запорной арматуры.

Общий объём водоотведения в граница планировочной территории составляет 36,80 куб.м/сутки.

Протяженность сети водоотведения в границах проектируемой территории составит 1,412 км, в т.ч. 1,401 км для нужд ЖСК «Бердский залив».

Проектом предлагается установка станции перекачки сточных вод на отрезке от угла поворота, вдоль земельных участков 30 и 31, с  врезкой в самотечный трубопровод, возле участка 22. Это позволит сократить глубину погружения трубопровода в грунт.

Теплоснабжение

Для обеспечения тепловых нужд жилых домов, средняя площадь жилого дома составит 120 кв.м, предусматривается установка настенных двухконтурных газовых котлов Navien Deluxe 20 кВт с максимальным расходом газа 2,15 куб.м/час.

Таблица № 3.7-3

Потребность в тепловой энергии на нужды теплоснабжения

| №, п/п | Потребители | Присоединенная максимальная нагрузка, Гкал/час | Количество часов работы в год | Годовая потребность в тепле, Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отопление жилых домов ЖСК «Бердский залив» | 0,48 | 5304 | 2580 |
| 2 | Отопление жилых домов в границах проектирования | 0,93 | 9441 | 6146 |

Газоснабжение

Расход газа формируется из нужд на отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление.

Таблица № 3.7-4

Состав и характеристика оборудования котельных в границах проектирования

| Тип котлов |  | Navien Deluxe 20K |
| --- | --- | --- |
| Общая мощность, Гкал/час. Расход газа куб.м/час |  | 0,030/3,83 |
| Запрашиваемое топливо | Вид основного | Природный газ |
|  | Удельный расход, кг у.т/Гкал | 224,70 |
|  | Годовой расход, тыс.куб.м/год | 636,67 |

Таблица № 3.7-5

Состав и характеристика оборудования котельных для нужд ЖСК «Бердский залив»

| Тип котлов |  | Navien Deluxe 20K |
| --- | --- | --- |
| Общая мощность, Гкал/час. Расход газа куб.м/час |  | 0.017/2.15 |
| Запрашиваемое топливо | Вид основного | Природный газ |
|  | Удельный расход, кг у.т/Гкал | 126,24 |
|  | Годовой расход, тыс.куб.м/год | 357,68 |

Для пищеприготовления запроектированы 4-х комфорочные газовые плиты, с номинальной мощностью прибора Q=8кВт.

Таблица № 3.7-6

Расчетный расход газа в границах проектирования

| Показатель | Расход |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Расчетный часовой расход природного газа на отопление, куб.м/час | 113,26 |
| Расчетный расход газа на нужды горячего водоснабжения и пищеприготовление, куб.м/час | 0,94 |
| Суммарный часовой расход, куб.м/час | 114,20 |

Таблица № 3.7-7

Расчетный расход газа для нужд ЖСК «Бердский залив»

| Показатель | Расход |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Расчетный часовой расход природного газа на отопление, куб.м/час | 63,63 |
| Расчетный расход газа на нужды горячего водоснабжения и пищеприготовление, куб.м/час | 0,53 |
| Суммарный часовой расход, куб.м/час | 64,16 |

Согласно полученным техническим условиям по договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства ЖСК «Бердский залив» к сети газораспределения Д-ППО-0018-18 от 05 сентября 2018г, максимальная нагрузка (часовой расход газа) составляет 127,78 куб.м/час. Газ предлагается поставлять по трубопроводам Ду 50мм с типом защитного покрытия – ГОСТ 6465-76, ГОСТ 25139-82.

Электроснабжение

Подключение потребителей проектируемой территории предлагается подключить от новой  трансформаторной подстанции, запитанной от существующей линии 10 кВ, согласно техническим условиям АО «РЭС» № 56-111-15/20844 от 21.09.2018 г (приведены в приложении № 4), полученных на планируемые мощности ЖСК «Бердский залив». Существующая трансформаторная подстанция, расположенная в границах проектирования, от которой осуществляется электроснабжение части существующей застройки сохраняется с переустройством подводящей линии.

Основной группой потребителей являются индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв.м, с возможностью подключения электроплит.

Проектом планировки территории предлагается присоединение существующей трансформаторной подстанции ТП-160 к планируемым сетям электроснабжения 10 кВ.

Расчет электрических нагрузок по III категории надежности электроснабжения выполнен на основании РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

Таблица № 3.7-8

Расчетная требуемая мощность в границах проектирования

| № | Потребитель | Р, кВт | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные жилые дома (коттеджи) площадь 150-200 м2 с электрическими плитами без электрической сауны – 32 шт. | Рр=57*2,85=162,45 кВт | РД 34.20.185-94 табл. 2.1.1 |
| 2 | Уличное освещение светильниками мощностью 150 Ватт, устанавливаемых на опорах ЛЭП-0,4 кВ через 30м. | Рр=150*22=3,3 кВт | СНиП 23-05-95* п.7.35 табл. 15; СН 541-82. |
|  | ИТОГО суммарная нагрузка: | Рр=165,75 кВт |  |

Таблица № 3.7-9

Расчетная требуемая мощность ЖСК «Бердский залив»

| № | Потребитель | Р, кВт | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные жилые дома (коттеджи) площадь 150-200 м2 с электрическими плитами без электрической сауны – 32 шт. | Рр=32*2,85=91,2 кВт | РД 34.20.185-94 табл. 2.1.1 |
| 2 | Уличное освещение светильниками мощностью 150 Ватт, устанавливаемых на опорах ЛЭП-0,4 кВ через 30м. | Рр=150*20=3 кВт | СНиП 23-05-95* п.7.35 табл. 15; СН 541-82. |
|  | ИТОГО суммарная нагрузка: | Рр=94,2 кВт |  |

Проектом предлагается выполнить переустройство части существующей воздушной линии электропередач 10 кВ протяженностью 0,487 км и запроектирована воздушная линия электропередач 10 кВ протяженностью 0,336 км, кабельная линия электропередач 10 кВ протяженностью 0,466 км, воздушная линия электропередач 0,4 кВ протяженностью 1,262 км.

Линии электропередач 0,4 кВ запроектированы по всем улицам. Часть линий 10  кВ и 0,4 кВ предполагается выполнить на одних опорах.

3.8  Предложения по установлению зон с особыми условиями использования территории

Охранные зоны для линий электроснабжения предлагаются к установлению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют для ВЛ 10 кВ - 5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов, для КЛ 10 кВ – 1 м в обе стороны, вокруг электрических подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 5 метров.

4.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды

При застройке территории следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию территории, оздоровлению окружающей среды.

Защита атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и почв от загрязнения.

При планировке территории необходимо обеспечивать требования к качеству атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

Мероприятия по защите водоемов, водотоков необходимо предусматривать в соответствии с санитарными и экологическими нормами, утвержденными в установленном порядке для предупреждения загрязнения поверхностных вод с соблюдением ПДК загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения, в рыбохозяйственных целях, а также расположенных в черте поселений.

При застройке территории необходимо предусматривать организацию водоохранных зон прибрежных защитных полос на природных водных объектах в соответствии с Водным кодексом РФ.

Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строитеьных и инженерных сооружениях на соответствие требованиям норм радиационной безопасности СанПиН 2.6.12523 (НРБ-99/2009).

Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимости от функционального назначения территории и характера использования.

Мероприятия по защите подземных вод следует предусматривать в соответствии с санитарными и экологическими требованиями по охране подземных вод.

Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ на проектируемой территории представлена в приложении.

Защита от шума, вибрации, электромагнитных полей, радиации.

Допустимые условия шума для жилых зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках следует принимать в соответствии с СП 51.13330.

Основным источником акустического загрязнения планируемой территории является автомобильный транспорт.

Допустимые уровни вибрации в помещениях должны соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций. Для выполнения эти требований следует предусматривать необходимые расстояния между зданиями и источниками вибрации.

Концепция экологической политики

Предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий не должно противоречить основным принципам экологической безопасности которыми являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причинённого ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счёт виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Поставленная цель определяет задачи:

  - Выявление основных экологических проблем.

  - Разработка и осуществление основных направлений деятельности по преодолению выявленных  экологических проблем.

  - Совершенствование системы экологического воспитания, образования и просвещения населения.

  - Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды, с учетом  выявленных экологических проблем, должны стать:

  - Повышение качества водоснабжения населения;

  - Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель;

  - Защита от опасных природных процессов;

  - Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами;

  - Развитие системы озеленения;

  - Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания.

5.  Результаты инженерных изысканий

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 объем инженерных изысканий является достаточным для подготовки и утверждения проекта планировки территории и проекта межевания в его составе.

Отчет об  инженерно – геологических изысканиях прилагается отдельным томом, выполненным специализированной организацией ООО «Экватор».

6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица  № 6-1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2018 год | Расчетный срок до 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория в границах проекта планировки территории | га | 9,8436 | 9,8436 |
| 1.1 | Зона индивидуальной жилой застройки городского типа | га | 4,0824 | 4,0824 |
| 1.2 | Зона малоэтажной смешанной жилой застройки (2-4 этажа) | га | - | 2,7115 |
| 1.3 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,0016 га | 0,0218 |
| 1.4 | Зона улично-дорожной сети | га | - | 2,0702 |
| 1.5 | Зона рекреационно-ландшафтных территорий | га | - | 0,9577 |
| 2 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения – всего | км | 0,088 | 1,099 |
| 2.1.1 | улицы в жилой застройке (основные) | км | - | 1,009 |
| 2.1.2 | улицы в жилой застройке (проезды) | км | 0,088 | 0,090 |
| 2.1.3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 1,54 | 18,9 |
| 3 | Жилой фонд | м2 | - | 6900 |
| 4 | Население | человек | - | 230 |
| 5 | Плотность населения | чел/га | - | 27,8 |
| 6 | Обеспеченность жилой площадью | м2 на 1 человека | - | 30,0 |
| 7.1 | сети водоснабжения | м3/сутки | - | 47,46/ 27,72* |
| 7.2 | сети водоотведения | м3/сутки | - | 36,80/ 21,12* |
| 7.3 | сети теплоснабжения | Гкал/год | - | 6146/ 2580* |
| 7.4 | сети газоснабжение | куб.м/час | - | 114,20/ 127,78* |
| 7.5 | сети электроснабжения | кВт | - | 165,75/ 94,2* |

*в знаменателе приведены показатели на нужды ЖСК «Бердский залив»

Приложение №1

Расчёт водопотребления и водоотведения

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6