ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Центр правового информационного и технического развития»



	«ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ СПОРТИВНАЯ, ПУШКИНА, КОТОВСКОГО, ОСТРОВСКОГО, В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БЕРДСК, УЛ. СПОРТИВНАЯ, ДОМ 9»
24-ПМТ
Заказчик:  ООО «Управляющая компания «Сибирские коммунальные системы»


	


Исполнительный директор 





О.Ш. Надыров
Главный архитектор проекта

   



А.Н.Баев
	Изм.
	№ док.
	Подп.
	Дата

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Оглавление
ТЕКТОВАЯ ЧАСТЬ
4
51 Общие положения


51.1 Введение


51.2 Цель разработки проекта:


51.3 Используемые исходные материалы:


61.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования


61.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности


61.6 Структура территории, образуемая в результате межевания


71.7 Сервитуты и иные обременения


72 Формирование земельных участков проектируемого объекта


72.1 Параметры проектируемых земельных участков и публичных сервитутов:


72.2 Формирование красных линий и публичных сервитутов


92.3 Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков и публичных сервитутов


122.4 Правовой статус объектов межевания.


122.5 Основные показатели по проекту межевания


122.6 Основные технико-экономические показатели проекта планировки


ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………………………...13
Приложение…………………………………………………………………………………...….....15


СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:
	№
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись

	1
	Исполнительный директор
	Надыров О.Ш.
	

	2
	Главный архитектор проекта
	Баев А.Н.
	

	3
	Зам. начальника информационного отдела
	Сергеев С.А.
	


Проект межевания территории на объекты: «проект межевания территории, ограниченной улицами Спортивная, Пушкина, Котовского, Островского, в целях формирования земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Новосибирская область, город Бердск, ул. Спортивная, дом 9» состоит из текстовой и графической частей:

Графические приложения

	№ п/п
	Наименование чертежа
	Масштаб чертежа
	Кол-во листов

	1
	Чертеж проекта межевания территории
	1:1000
	1


ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1 Общие положения
1.1 Введение
Проект межевания территории на объекты: «проект межевания территории, ограниченной улицами Спортивная, Пушкина, Котовского, Островского, в целях формирования земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Новосибирская область, город Бердск, ул. Спортивная, дом 9» был выполнен на основании:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями вступ. в силу с 13.08.2019г.) от 29.12.2004 г. №190-ФЗ

-Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Совета депутатов от 08.11.2007 №322;
-Задание на проектирование объекта: «проект межевания территории, ограниченной улицами Спортивная, Пушкина, Котовского, Островского, в целях формирования земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: Новосибирская область, город Бердск, ул. Спортивная, дом 9» утвержденное заказчиком ООО «Управляющая компания «Сибирские коммунальные системы» в лице генерального директора Максимова Р.Р. от 10.12.2019 г.

-Федеральный закон №221-ФЗ от 27.07.2007 «О кадастровой деятельности»
-Федеральный закон №218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости»

-Кадастровый план территории № 54/исх/19-418982 от 02.07.2019г.
-Постановление Администрации города Бердска №2035 от 18.06.2019г.
Картографический материал получен в МКУ «Управление капитального строительства» города Бердска 20 декабря 2019 года.
1.2 Цель разработки проекта:
1. Установление правового регулирования земельных участков.

2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков.

3. Определение и установление границ сервитутов.

4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по вновь формируемым земельным участкам проектируемых объектов.
1.3 Используемые исходные материалы:

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в едином государственном кадастре недвижимости.

1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования
На территории проектирования существует установления система  геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК НСО зона 4. Действующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения кадастровых работ для установления границ земельных участков на местности.
1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а именно Земельного кодекса, Федеральный закон "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 189-ФЗ.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе кадастровых работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ.
1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания

Данным проектом предусматривается образование земельного участка путем образования из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под многоквартирный дом, расположенный по адресу: Новосибирская область, город Бердск, ул. Спортивная, дом 9:

-земельный участок с разрешенным использованием «Земельные участки, предназначены для размещения домов многоэтажной жилой застройки» в количестве 1 ед.;
В административном отношении участки изысканий находится в границах населенного пункта Муниципальное образование город Бердск, в кадастровом квартале 54:32:010038 на земельных участках государственной или муниципальной собственности.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Проект межевания территории подготовлен в границах планировочной структуры, в границах определенной правилами землепользования и застройки города Бердска территориальной зоны Ж-4 Зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 5- 10 этажей, ограниченная улицами Спортивная, Пушкин, Котовского, Островского.
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, приведены в таблицы 1(Система координат местная Новосибирской области - МСК НСО)

Таблица 1
	Номер поворотной точки
	X
	Y

	1
	456981.36
	4210225.97

	2
	456836.38
	4210483.86

	3
	456647.42
	4210378.57

	4
	456679.40
	4210347.53

	5
	456706.95
	4210312.25

	6
	456743.93
	4210265.80

	7
	456775.02
	4210212.43

	8
	456819.31
	4210138.80


1.7 Сервитуты и иные обременения
На проектируемом земельном участке расположены:
1. Наличие подъездных дорог.

2. Существующие инженерные коммуникации обслуживающие многоквартирные дома.
3. Существующие многоквартирные дома

2 Формирование земельных участков проектируемого объекта

Проектом предусматривается формирование земельных участков под объект: «Многоквартирный жилой дом».

Данным проектом предусматривается размещение на земельном участке, образуемом путем образования из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности многоквартирного дома.
2.1 Параметры проектируемых земельных участков и публичных сервитутов:

 Таблица 2 Перечень образуемых земельных участков и способы их образования
	№ з/у
	Площадь, кв.м.
	Разрешенное использование
	Местоположение земельного участка
	Способ образования земельного участка

	1
	2482
	Земельные участки, предназначены для размещения домов многоэтажной жилой застройки
	Новосибирская обл., г. Бердск, улица Спортивная, 9
	Образования из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности


Предельные размеры земельного участка не указаны, поскольку они не определены в Правилах землепользования и застройки, утвержденные решением Совета депутатов от 08.11.2007 №322
Таблица 3 параметры публичных сервитутов

	Обозначение публичного сервитута
	Площадь, м
	Длина, м
	Наименование публичного сервитута

	1
	502
	90
	Для эксплуатации канализации и электрического кабеля

	2
	186
	37
	Для эксплуатации теплотрассы

	3
	75
	37
	Для эксплуатации линии связи


2.2 Формирование красных линий и публичных сервитутов
Красные линии данным проектом не предусмотрены. Согласно пункту 5 части 6 ст. 43 Градостроительного кодекса формируются публичные сервитуты. Согласно Земельному кодексу Публичный сервитут может устанавливаться для  прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе, размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним, проведения дренажных работ на земельном участке, забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя, прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям, использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства), использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного Кодекса - размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения), складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта, устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги, размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях. Данным проектом устанавливаются публичные сервитуты для размещения инженерных сетей местного значения и для прохода и проезда через земельные участки.
2.3 Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков и публичных сервитутов
Таблица 4 Координаты поворотных точек земельных участков 
	участок №1
	Координаты

	Номер поворотной точки
	X
	Y

	1
	456869.23
	4210385.53

	2
	456837.69
	4210444.61

	3
	456804.96
	4210426.46

	4
	456828.29
	4210383.46

	5
	456836.27
	4210368.03

	1
	456869.23
	4210385.53


                   [image: image1.png]




Таблица 5 Координаты поворотных точек публичных сервитутов 

	сервитут: чзу1
	Координаты

	Номер поворотной точки
	X
	Y

	14
	456860.56
	4210401.77

	15
	456859.62
	4210403.54

	16
	456851.34
	4210399.04

	17
	456842.26
	4210414.78

	18
	456833.91
	4210431.12

	19
	456841.02
	4210438.38

	2
	456837.69
	4210444.61

	20
	456826.67
	4210432.22

	21
	456836.68
	4210412.47

	22
	456846.04
	4210396.21

	23
	456826.86
	4210386.15

	4
	456828.29
	4210383.46

	24
	456829.67
	4210380.84

	25
	456854.34
	4210393.81

	26
	456852.34
	4210397.30

	14
	456860.56
	4210401.77


[image: image2.png]



	сервитут: чзу2
	Координаты

	Номер поворотной точки
	X
	Y

	10
	456866.31
	4210390.99

	11
	456863.96
	4210395.40

	12
	456831.03
	4210378.17

	13
	456833.33
	4210373.72

	10
	456866.31
	4210390.99


[image: image3.png]43y2

13

12

1044




	сервитут: чзу3
	Координаты

	Номер поворотной точки
	X
	Y

	6
	456867.88
	4210388.05

	7
	456866.94
	4210389.82

	8
	456834.11
	4210372.20

	9
	456835.04
	4210370.42

	6
	456867.88
	4210388.05


[image: image4.png]43y3




2.4 Правовой статус объектов межевания.
На период подготовки проекта межевания территория частично свободна от застройки, имеются действующие и выведенные из эксплуатации линейные объекты инженерных сетей и вспомогательные автомобильные дороги.

В границах проектируемой территории присутствуют  объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутствуют.
2.5 Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов многоэтажной застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.
2.6 Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 6.
Таблица 6 - Основные технико-экономические показатели проекта

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Территория в границах проекта, всего:
	га
	0.2


ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2020

