ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Г. БЕРДСКА, УЛИЦЫ ЛУННАЯ ОТ УЛ. БЕЛОКАМЕННАЯ

ДО УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ И ОТ УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ

ДО УЛ. ЧЕРЕМУШНАЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»

ОМСК 2020

|  |  | Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Т Е Р П Л А Н П Р О Е К Т» |  |
|  | ЗАКАЗЧИК: Администрация города Бердска |  |  |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Г. БЕРДСКА, УЛИЦЫ ЛУННАЯ

ОТ УЛ. БЕЛОКАМЕННАЯ ДО УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ И ОТ УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ

ДО УЛ. ЧЕРЕМУШНАЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ

РАЗДЕЛ 2

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ»

| Директор | С.В. Мусийчук |
| --- | --- |
| ГИП | С.А. Русских |
| ГАП | Е.А. Ильина |

Омск 2020

Содержание

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	4

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	4

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	4

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	5

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	6

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	6

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	6

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	7

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	7

##### 1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Категория улицы: от улицы Черемушная до улицы Лунная  - Магистральная улица районного значения – пешеходно-транспортная (УПТ), и от улицы Белокаменная до улицы Раздольная - Магистральная улица районного значения – пешеходно-транспортная (УПТ);

- расчетная скорость движения - 50 км/ч;

- ширина в красных линиях – 40,00 – 80,00 м;

- протяженность проезжей части – 935,48 м;

- ширина полосы движения – 4,0 м;

- число полос движения – 2 шт.;

- наибольший продольный уклон – 60 ‰;

- ширина пешеходной части проектируемого тротуара – 2,25 м;

С учётом перспектив развития территории предусмотрено:

- строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ протяжённостью трассы                 0,17 км; *

- строительство кабельных линий электропередачи 10 кВ протяжённостью трассы                 0,1 км. *

* уточняется на этапе рабочего проектирования.

##### 2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Новосибирская область, город Бердск.

##### 3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 116° 39' 55'' | 23.04 | 454638.68 | 4206965.41 |
| 2 | 68° 3' 24'' | 11.99 | 454628.34 | 4206986.00 |
| 3 | 95° 24' 3'' | 29.64 | 454632.82 | 4206997.12 |
| 4 | 96° 14' 20'' | 15 | 454630.03 | 4207026.63 |
| 5 | 86° 39' 1'' | 38.17 | 454628.40 | 4207041.54 |
| 6 | 80° 58' 50'' | 31.26 | 454630.63 | 4207079.64 |
| 7 | 76° 36' 27'' | 12.52 | 454635.53 | 4207110.51 |
| 8 | 76° 43' 2'' | 7.01 | 454638.43 | 4207122.69 |
| 9 | 70° 38' 5'' | 22.98 | 454640.04 | 4207129.51 |
| 10 | 78° 6' 13'' | 68.59 | 454647.66 | 4207151.19 |
| 11 | 78° 6' 55'' | 15.05 | 454661.80 | 4207218.31 |
| 12 | 78° 5' 18'' | 28.2 | 454664.90 | 4207233.04 |
| 13 | 78° 7' 42'' | 26.01 | 454670.72 | 4207260.63 |
| 14 | 78° 5' 52'' | 25.99 | 454676.07 | 4207286.08 |
| 15 | 78° 7' 14'' | 15.98 | 454681.43 | 4207311.51 |
| 16 | 78° 6' 29'' | 28 | 454684.72 | 4207327.15 |
| 17 | 78° 5' 41'' | 26.61 | 454690.49 | 4207354.55 |
| 18 | 78° 6' 7'' | 25.42 | 454695.98 | 4207380.59 |
| 19 | 116° 33' 54'' | 0.02 | 454701.22 | 4207405.46 |
| 20 | 344° 9' 18'' | 40.03 | 454701.21 | 4207405.48 |
| 21 | 344° 11' 24'' | 25 | 454739.72 | 4207394.55 |
| 22 | 344° 11' 24'' | 25 | 454763.77 | 4207387.74 |
| 23 | 344° 17' 26'' | 25 | 454787.82 | 4207380.93 |
| 24 | 344° 10' 27'' | 25.01 | 454811.89 | 4207374.16 |
| 25 | 344° 11' 1'' | 24.99 | 454835.95 | 4207367.34 |
| 26 | 344° 13' 6'' | 25 | 454859.99 | 4207360.53 |
| 27 | 344° 13' 6'' | 25 | 454884.05 | 4207353.73 |
| 28 | 344° 11' 46'' | 25.01 | 454908.11 | 4207346.93 |
| 29 | 344° 15' 10'' | 42.89 | 454932.17 | 4207340.12 |
| 30 | 225° 0' 0'' | 0.01 | 454973.45 | 4207328.48 |
| 31 | 0° 0' 0'' | 0.01 | 454973.44 | 4207328.47 |
| 32 | 345° 52' 9'' | 16.14 | 454973.45 | 4207328.47 |
| 33 | 314° 59' 60'' | 0.01 | 454989.10 | 4207324.53 |
| 34 | 327° 47' 11'' | 34.99 | 454989.11 | 4207324.52 |
| 35 | 327° 44' 23'' | 35.02 | 455018.71 | 4207305.87 |
| 36 | 327° 45' 58'' | 24.99 | 455048.32 | 4207287.18 |
| 37 | 57° 45' 50'' | 40.01 | 455069.46 | 4207273.85 |
| 38 | 147° 46' 16'' | 25.01 | 455090.80 | 4207307.69 |
| 39 | 147° 46' 15'' | 74.08 | 455069.64 | 4207321.03 |
| 40 | 164° 12' 28'' | 309.17 | 455006.97 | 4207360.54 |
| 41 | 164° 14' 12'' | 40.64 | 454709.47 | 4207444.68 |
| 42 | 258° 10' 19'' | 37.52 | 454670.36 | 4207455.72 |
| 43 | 258° 10' 31'' | 293 | 454662.67 | 4207419.00 |
| 44 | 261° 7' 13'' | 49.95 | 454602.63 | 4207132.22 |
| 45 | 273° 56' 51'' | 113.45 | 454594.92 | 4207082.87 |
| 46 | 320° 21' 44'' | 13.54 | 454602.73 | 4206969.69 |
| 47 | 9° 41' 43'' | 25.89 | 454613.16 | 4206961.05 |

##### 4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В границах зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству).

##### 5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Основной целью проекта планировки является разработка рационального планировочного решения территории, определение территорий под строительство зданий и сооружений различного назначения и, в первую очередь, для строительства объектов федерального значения.

Размеры формируемых земельных участков под новое строительство, техническое перевооружение и под обслуживание существующих и проектируемых зданий, сооружений устанавливаются с учетом градостроительных норм и правил, нормативных документов действовавших в период застройки указанных территорий.

Объемно-планировочные и конструктивные решения разработаны на основе действующих нормативных документов, утвержденных Госстроем России. В принятых решениях учтены мероприятия по технике безопасности и противопожарные требования, предъявляемые к предприятиям, зданиям и сооружениям (Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не регламентированы.

##### 6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятием по защите сохраняемых ОКС (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству, является соблюдение действующих норм и правил, установленных нормативными документами.

##### 7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты культурного (в том числе – археологического) наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории отсутствуют.

##### 8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В процессе производства работ необходимо учесть:

- мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мероприятия по защите от шума;

- мероприятия по охране и использованию почвенного слоя;

- мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения;

- мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия отходов;

- мероприятия,  направленные  на  предотвращение  или  минимизацию  негативного воздействия на почву, растительность, животный мир.

##### 9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

ЧС природного характера.

ЧС природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1) Подтопление. Высокое стояние УГВ повышает риск возникновения ЧС, связанных с подтоплением. Территория проектирования подвержена подтоплению в следствии весеннего таяния снега, а так же интенсивных осадков в виде дождя.

С целью предотвращения риска возникновения ЧС, связанных с подтоплением, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- выбор трассы автомобильной дороги осуществлять по участкам местности, где указанные риски минимальны;

- поперечный уклон проезжей части и обочин автомобильной дороги должен обеспечивать сток поверхностных вод;

- проведение систематических работ по обеспечению беспрепятственного пропуска воды по водоотводным сооружениям с заблаговременной регулярной прочисткой боковых водоотводных канав, с вырубкой кустарника, скашиванием травы, удалением камней и других предметов;

- для консервации водопропускных труб в зимний период необходимо осуществлять подготовку щитов, закрывающих отверстия труб, чтобы не допустить забивание их снегом при метелях и последующего обледенения;

- очищение от снега боковых канав автогрейдерами по всему их сечению;

- строительство дождевой канализации (при проектировании дороги в жилой застройке);

- поперечный уклон проезжей части и обочин автомобильной дороги должен обеспечивать сток поверхностных вод;

- агролесомелиорация.

2) Сильный снегопад, гололедные явления, сильный мороз. Основные последствия данных явлений – нарушения работы транспорта с долговременной остановкой движения.

Для предотвращения негативных воздействий необходимо предусмотреть защиту участков автомобильных дорог от снежных заносов, предупреждения образования на покрытии снежной корки и гололёда, обеспечения уборки снежно-ледяных отложений и ликвидации зимней скользкости дорожных покрытий с применением противогололёдных материалов. Допустимо также введение временных ограничений движения в целях обеспечения безопасности движения опасных природных явлениях или угрозе их возникновения, при аварийных ситуациях на дорогах, при проведении дорожных и аварийно-восстановительных работ.

Мероприятия:

- удалять на полную ширину земляного полотна выпадающего и приносимого к дороге снега;

- зимнюю скользкость ликвидировать на ширину проезжей части и краевых укрепительных полос;

- в целях повышения коэффициента сцепления колеса с покрытием необходимо использовать фрикционные материалы (песко-соляная смесь).

ЧС антропогенного характера.

ЧС антропогенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие). Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Мероприятия

- повышение персональной дисциплины участников дорожного движения;

- своевременная реконструкция дорожного полотна;

- выполнение работ по устранению повреждений в виде выбоин, трещин, отдельных волн, бугров и наплывов, обломов и неровностей кромок

- соблюдение минимальных расстояний до запретных (опасных) зон и районов при взрывоопасных, пожароопасных и иных производственных объектах, а также до охранных зон объектов, расположенных рядом с проектируемой автомобильной дорогой;

- создание пространства, позволяющего избежать или снизить тяжесть последствия дорожно-транспортных происшествий.

Обеспечение пожарной безопасности.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности на линейном объекте следующие:

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности на объекте;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- выполнение работ в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима;

- изучение сотрудниками эксплуатирующей организации пожарно-технического минимума.

На объекте проектирования необходимо осуществить разработку схемы оповещения и вызова службы пожарной охраны на случай нештатных ситуаций.

Гражданская оборона.

Линейный объект расположен на ограниченном участке открытой местности. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта проектирования на отводимой территории необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- разработать Памятку «Порядок действий при угрозе совершения террористического акта»;

- разработать порядок взаимодействия при обнаружении признаков террористической угрозы;

- разработать мероприятия для своевременного оповещения работающих в целях их безопасной, беспрепятственной и своевременной эвакуации;

- усиление наблюдения и контроля за состоянием автомобильных дорог при возникновении угрозы теракта;

- разработка возможных схем объезда опасных участков;

- заключение соглашения по взаимодействию с органами ГИБДД МВД России по вопросам обеспечения регулирования автомобильного движения при возникновении угрозы;

- определение порядка использования запасов материальных средств, обеспечивающих функционирование автомобильных дорог при возникновении угрозы и при проведении ремонтно-восстановительных работ.

Проектируемый объект не относится к категории по гражданской обороне. Другие категорированные по ГО объекты, расположенные вблизи него, отсутствуют. Как в мирное, так и в военное время постоянное присутствие обслуживающего персонала на проектируемом объекте не предусматривается.